Исходные данные для проектирования 
систем противодымной вентиляции

- Задание на проектирование;

- Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности (при наличии);

- Вендор лист поставщиков (при наличии);

- Характеристика объекта:
Должны быть указаны: сведения о классификации зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности; высота здания пожарно-техническая; сведения о пожарных отсеках; пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград; режимы работы лифтов; количество и типы пожаробезопасных зон и лестничных клеток и другая необходимая информация.

- Поэтажные планы и разрезы объекта:
На планах должны быть обозначены (при наличии): лестничные клетки и их тип; тамбур-шлюзы; пожаробезопасные зоны и их тип; противодымные экраны; категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и другая необходимая информация. Необходимо указать информацию о наличии перегородок, выполненных не до перекрытия (при наличии таковых).

- Типы и отметки подвесных потолков;

- Схемы эвакуации людей;

- Проект «Технологические решения» (при наличии);

- Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Иная документация (пишите сюда то, что вам нужно).

| Онлайн-курс «Проектирование противодымной вентиляции» для начинающих и смежников Обучение с теорией, практикой и обратной связью. На практике — выполняем учебный проект. |  |
| --- | --- |